2011年营口市初中毕业生毕业升学考试物理试卷

一、 填空题(每空1分，共24分)

1. 振动　空气　音色

2. 8.46　运动　相互

3. 做功　熔化　摩擦(摩擦力)

4. 直线传播　虚　反射　折射

5. 600　100

6. 不变　变小　电磁波　裂变[来源:学|科|网]

7. 4×104　看电视降低音量、电视机的亮度调暗、随手关灯等(合理即可)

8. 0.5　5　0.562 5

二、 选择题(本题包括9个小题，共21分．其中9～14小题为单选题，每小题2分；15～17小题为多选题，每小题为3分．对于多选题，漏选得2分，错选、多选得0分．)

9. C　10. D　11. B　12. A　13. D　14. C

15. A、B、D　16. A、B　17. A、C

三、 作图题(每题3分共9分)[来源:学科网]

18. (3分)

19. (3分)F1、L1、G(各1分)

20. 通电螺线管的磁极、电源的正负极、螺线管的绕法(各1分)

四、 简答题(每题4分，共8分)

21. 答：因为此白炽灯正常工作时电阻远大于80 Ω(1分)，在电源电压相同时(1分)，刚闭合开关时，灯发光的电流远大于正常发光的电流(2分)，所以白炽灯不宜频繁断开和闭合开关．(从功率角度答也可)

22. 答：在青石板和人身体受到的压力不变时，青石板的受力面积小，压强大(1分)，而人的受力面积大，压强小(1分)；同时，人身体又与密集的钉子接触，受力面积大(1分)，压强小，钉子不会扎进身体里(1分)，所以青石板断成两截，人身体没有受到任何伤害．(合理即可)

五、 计算题(共22分)

23. (7分)(1)汽油的质量：

m＝＝＝27 kg.(2分)

(2)因为W＝30%Q放＝30%×8.1×108 J

＝2.43×108 J．(1分)

因为汽车匀速前进

所以F＝f＝648 N．(1分)[来源:学科网ZXXK]

汽车前进的距离：

因为W＝Fs.

所以s＝＝＝375 000 m＝375 km.(1分)

(3)因为垃圾产生的能量全部被水吸收

所以Q放＝Q吸．(1分)

水的质量：

由Q吸＝cm(t－t0)得

m水＝

＝

＝2 143 kg.(1分)

答：(1)相当于燃烧27 kg的汽油．

(2)汽车匀速前进375 km.

(3)能把2 143 kg的10 ℃的水烧开．

24. (7分)(1)h＝(5＋10)×10－2 m＝0.15 m．(1分)

物体下表面受到的压强：

p＝ρ水gh＝1.0×103 kg/m3×10 N/kg×0.15 m

＝1.5×103 Pa.(1分)

(2)因为物体浸没

所以V排＝V物＝(10 cm)3＝10－3 m3.(1分)

物体受到的浮力：

F浮＝G排＝ρ水gV排＝1.0×103 kg/m3×10 N/kg×10－3 m3＝10 N．(1分)

(3)物体受到的重力：

G＝mg＝ρ铁gV物＝7.9×103 kg/m3×10 N/kg×10－3 m3＝79 N．(1分)

动滑轮的机械效率：

η＝＝＝＝75%.(2分)

答：(1)物体下表面受到的压强是1.5×103 Pa.(2)物体受到的浮力是10 N.

(3)动滑轮的机械效率是75%.

25. (8分)(1)当开关S闭合S1、S2断开，滑片P在最右端时，R1与滑动变阻器串联，电路的总功率最小

R总＝R1＋R2＝20 Ω＋40 Ω＝60 Ω.(1分)

P小＝＝＝0.6 W．(1分)

(2)当开关S、S1、S2都闭合，滑片P在最右端时，灯与滑动变阻器并联

U＝U灯＝U2＝6 V.

I2＝＝＝0.15 A．(1分)

I灯＝I－I2＝0.4 A－0.15 A＝0.25 A.

R灯＝＝＝24 Ω.(1分)

P灯＝＝＝6 W．(1分)

(3)当开关S、S2闭合S1断开，滑片P在最左端时，只有R1连入，电流表示数最大

I大＝＝＝0.3 A．(2分)

Q＝IR1t＝(0.3 A)2×20 Ω×5×60 s＝540 J．(1分)

答：(1)电路的最小功率是0.6 W.

(2)小灯泡的额定功率是6 W.

(3)电流表的最大示数是0.3 A，R1产生的热量是540 J．(其它方法正确也可)

六、 实验、探究题(共36分)

26. (3分)(1)烧杯上没放中心有孔的纸板或没有加盖(1分)　水过多或水温过低(1分)(合理即可)　(2)液体表面上方的空气流动(1分)

27. (4分)偏大(1分)　偏小(1分)　电流表有内阻，电压表测量的是Rx和电流表的总电压或电压表测量的电压比Rx两端电压大(2分)，所以测量的电阻偏大．

28. (6分)水平　匀速　1　平衡(每空1分)　在接触面的粗糙程度相同时(1分)，压力越大，摩擦力越大(1分)．(如答摩擦力的大小与压力的大小有关给1分)

29. (5分)(1)凸透镜(1分)

(2)放大　幻灯机或投影仪等(每空1分)

(3)左(1分)　(4)远视(1分)

30. (4分)(1)54.1%(1分)

(2)1、2或1、3或2、3或1、2、3(1分)

(3)在其它条件相同时，斜面倾角越大(或陡)机械效率越高(1分)(说法正确就可得分)

(4)越大(1分)

31. (8分)

(1)如图(只要连接正确就可得分)(3分)

(2)A(1分)

(3)滑动变阻器断路(其它答案正确也可)(1分)

(4)2.2　0.38　1.444(每空1分)

32. (6分)

(1)右(1分)

(2)156.4 g(1分)

(3)步骤：第一步：在量杯内放入适量的水记下体积V1(1分)；

第二步：将大块苹果放入量杯漂浮在水面，记下体积V2(1分)；

第三步：用大钢针将大块苹果全部按入水中，记下体积V3(1分)．

表达式：ρ＝ρ水

或ρ＝.(1分)